大理技师学院数字媒体技术专业实训室改造项目报价表

（ZWK2025001校内网站发布招标）

报价项目：

1.根据学院场地及要求进行156平米、层高3.8米的装修设计和文化墙设计。

2.清理防静电地板下方地面；加固、清洗原有防静电地板。

3.铝扣板吊顶：铝扣板尺寸：800×800mm，板材厚度：≥0.8mm，材质：高纯度铝合金（铝材牌号需符合国标），燃烧性能等级A级；抗拉强度：≥240N/mm²，板材需一次冲压成型，无毛刺、无变形。

4.龙骨系统：轻钢龙骨（主龙骨中距≤1200mm，次龙骨中距≤400mm），吊杆采用M8镀锌膨胀螺栓，间距≤1200mm；配件：含三角吊件、主吊件、膨胀套件等，承重需符合国家标准。

5.六套自动窗帘，2.5米宽×3.5米高，带遥控和总控。

6.墙面环保乳胶漆粉刷，200平方米，墙面无影白，柱子深空灰。

7.安装15套嵌入铝扣板LED平板灯，开孔尺寸300mm×1200mm，灯体尺寸297×1197,34W以上，光效TYP80/w以上，色温NW4000K/CW6500K，色容差＜5，显色指数＞80；电压220V；安装方式嵌入式，金属壳，防护等级IP20，ccc/CB/EMC认证。

8.软膜灯箱：4.5*1.2M/1个，2.2*1.2M/4个，带安装，16平方米。

9.报价含设备器材、运输、安装人工、垃圾清理、税收等包干价。

报价说明：拦标价为62400.00元，高于拦标价的报价不进入评审程序

报价：小写                元；大写                          元。

其它承诺：

报价单位（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

年  月  日